测试项目操作说明

一、静态精度测试项目描述

单向传动误差定义：在工作状态下,输入轴单向旋转时,输出轴的实际转角与相对理论转角的接近程度。

空程测量定义：当输入端由正向改为反向旋转时，输出端在扭矩为零时对应的转角上的滞后量。

设备连接如图1.2所示安装。

图1.1 单项传动误差、空程测试系统框图

编码器Ⅰ

减速器

编码器Ⅱ

电动机

图1.2 单项传动误差、空程测试系统传动装置三维示意图

1. 静态精度测试系统运转过程描述：

⑴ 单项传动误差：在减速器输出轴转动362°范围内，输入轴以最高精度（最小分辨率）旋转100°（此时输出轴理论上只旋转1°），利用输入和输出编码器记录一组输入和输出的实际转角。以此类推，输入轴以旋转100°为间隔继续旋转，并实时记录每个位置的转角数据，直至输入轴累计精确转过36200°（输出轴理论上旋转362°）并停止，一共记录362组位置点上输入和输出的转角数据。

⑵ 空程：以上述单项传动误差输入轴累计精确转过36200°的位置为起点，按照相同方向继续精确旋转三圈，并停止，然后以此位置为起点，输入轴反向旋，并精确回到刚才旋转到的36200°的位置，再以该位置为起点，输入轴继续以最高精度反向旋转100°（此时输出轴理论上只反向旋转1°）。以此类推，输入轴以旋转100°为间隔继续反向旋转，并实时记录每个位置的转角数据，直至输入轴反向旋转到初始0°的位置，即输入轴累计精确转过36200°（输出轴理论上反向旋转了362°）。

⑶ 说明：

A 空程的运转相当于测试正、反两个方向的单项传动误差；

B 在测量反向数据前，需要输入轴正向旋转多圈再反向转回到36000°的位置是为了排除空回的干扰。

⑷ 单项传动误差计算：

对于得到的输出轴实际转角数据，按照理论传动比计算理论转角∅理出=∅入i，进行计算转角误差，最后通过软件绘制单项传动误差数据曲线。

⑸ 空程误差计算：

按照上述第⑷条的方法同样可以得到的数值，在相同的位置点按照公式计算：

即可得到至少360组空程数据，最后通过软件绘制空程数据曲线。

2、背隙和扭转刚度测试系统运转过程描述：

背隙定义：将输入端与壳体均固定，在输出端施加±2%额定转矩顺时针和逆时针方向旋转时，减速器输出端产生的微小转角变化。

扭转刚度定义：在扭转力矩的作用下，减速器抗扭转变形的能力，表示为转矩与柔轮齿面切向弹性变形转角之比值。

图1.3 背隙和扭转刚度测试系统框图

大电机

小电动机

大扭矩传感器

减速器

编码器Ⅰ

图1.4背隙和扭转刚度测试系统传动装置三维示意图

⑴ 背隙：

A锁住小电机（测试过程中不能有任何转动），锁紧力矩≥5Nm。

B启动大电机以5rpm的速度匀速正向转动（可自定义转动方向的正、负），当大扭矩传感器反馈扭矩值为2.08 Nm（4%的额定扭矩，额定扭矩为52 Nm） 时停止转动，并记录编码器Ⅰ的转角数值，并定义该数值为正数。

C 启动大电机以5rpm的速度匀速反向转动，当大扭矩传感器反馈扭矩值为     2.08 Nm时停止转动，并记录编码器Ⅰ的转角数值，并定义该数值为负数。

⑵ 扭转刚度：

A锁住小电机（测试过程中不能有任何转动），锁紧力矩≥5Nm。

B启动大电机以5rpm的速度匀速正向转动（转动方向的正、负定义同上述(1)B），当大扭矩传感器反馈扭矩值为额定扭矩52Nm时停止转动并卸载。卸载时大电机应设置为无阻力、无负载的自由运动状态。完全卸载后，减速器的输出轴大致回转到初始状态。在加载和卸载的过程中需要记录大扭矩传感器实际扭矩值和对应编码器Ⅰ的转角数值，数量不少于1000组。

C 启动大电机以5rpm的速度匀速反向转动（转动方向与上述(2)B相反），当大扭矩传感器反馈扭矩值为额定扭矩52Nm时停止转动并卸载。卸载时大电机应设置为无阻力、无负载的自由运动状态。完全卸载后，减速器的输出轴大致回转到初始状态。在加载和卸载的过程中需要记录大扭矩传感器实际扭矩值和对应编码器Ⅰ的转角数值，数量不少于1000组。

⑶ 背隙计算：

将正、反两个方向的转角数值相减再取绝对值即为该减速器的背隙，单位rad。

∅背隙=∅正-∅反

⑷ 扭转刚度计算：

将扭转刚度得到的所有数据绘制成滞回曲线（如图1.5所示）。对于加载及卸载数据集，选择曲率相近的曲线段进行分割，一般分为两段，对每段加载及卸载数据用最小二乘法直线拟合,分别获得该段的斜率K1=a1b1、K2=a2b2。K1和K2的倒数即为该段转矩范围内的扭转刚度。

图1.5 滞回曲线

二、动态精度测试项目描述

1、启动转矩

启动转矩定义：输出端无负载，缓慢扭转输入端至输出端启动的瞬间，输入端所需施加的转矩值。

运转过程描述：

设备连接如图1.7所示。小电机以最小步距缓慢旋转，当编码器反馈有角度变化的瞬间扭矩传感器反馈的扭矩值即为该减速器的启动转矩。

图1.6 启动转矩测试系统框图

编码器

减速器

小扭矩传感器

小电动机

图1.7 启动转矩测试系统三维示意图

2、动态精度：

空载传动精度、额定扭矩传动精度、变扭矩传动精度、峰值扭矩传动精度测量空载传动精度定义：输出端在不同负载下稳定运转时所测定的传动精度。

运转过程描述：

设备连接如图1.9所示。设定大电机不同阻力矩（阻力矩的方向与电动机旋转方向相反）以提供不同负载，并且在所设定的负载下稳定运行，按照1(1)所述静态精度测试单向传动精度的操作和数据记录方法，能够得到不同负载下减速器的传动精度。

注：最大负载不得超过52Nm 。

图1.8 动态传动精度测试框图

大电动机

大扭矩传感器

编码器Ⅱ

减速器

编码器Ⅰ

小电动机

图1.9 动态精度测试系统三维示意图

3、传动效率

传动效率定义：输出功率与输入功率之比。

设备连接结构如图1.10所示。

运转过程描述：

⑴ 先驱动小电机转动，速度设定为1000rpm。

⑵ 设定大电机的反力矩（力矩方向与电机轴旋转方向相反）52 Nm。

⑶ 旋转3分钟后，在任何一个时刻同时读取小扭矩传感器和大扭矩传感器的转速和扭矩值。

⑷ 反复读取10次以上的数据，分别对转速和扭矩取平均值。

⑸ 效率计算：

式中：η——传动效率

Mi- 输入扭矩

MO- 输出扭矩

ni- 输入转速

nO- 输出转速

小扭矩传感器

大扭矩传感器

小电动机

大电动机

减速器

图1.10动态精度测试测试系统三维示意图